PiCube-Link 分布式算力系统 ROOT开源工程

PiCube-Link-ROOT

我们的工作：

我们创立了称之为PiCube-Link的技术体系，为将众多算力芯片或单元汇聚成为大算力系统时，提供所需的系统设计和单元互联技术标准。

我们现在开源基于FPGA或ASIC实现汇聚HUBS层级算力设备的PiCube-Link-ROOT的较优工程实现。包括：

基于XCKU060实现互联的FPGA RTL逻辑设计			（在root_link_fpga_tops文件中）

技术路径描述：

PiCube-Link-ROOT实现下述功能：

提供PCIE接口，接收并解析来自HOST主机的互联命令；

与HOST进行内存DMA交互；

响应命令所需的操作行为，包括透传指令给各个HUBS；

正确上报算力资源的执行结果和状态给HOST

开源工程实现了对下述功能的支持：

支持配置下发命令，完成对HUBS或EDGE和算力资源的配置或下装

支持状态回读命令，完成对HUBS或EDGE和算力资源的状态收集

支持广播式数据下发命令，将计算数据下发给HUBS（主要用于下发嵌入式编码数据）

支持点对点数据下发命令，将计算数据下发给HUBS（主要用于下发权重数据或配置信息）

支持广播式数据上行命令，将结果数据上传给ROOT（主要用于回读计算结果）

支持点对点数据上行命令，将结果数据上传给ROOT（主要用于回读计算结果）

（下图我们将PiCube-Link白皮书中PILE的定义更名为HUBS）

工程实现描述：

本开源工程我们使用一颗XCKU060，挂载4个HUBS和8个EDGE，最终实现了让人满意的数据上下行速率和指令交换速率：

- 实现了1路PCIE通道（8Lanes），用于互联HOST

- 实现了4路LVDS通道（4Lanes），用于互联HUBS

- 实现了8路LVDS通道（4Lanes），用于互联EDGE

- 实现了1路LPDDR3通道，32比特位宽，带宽6.4GB

- XCKU060的资源占用率低于60%

- 与HOST的指令交换速率高于每秒10万次

- 与HUBS的指令交换速率高于每秒10万次

我们的建议：

- 直接升级设计中的pcie_link_tpgm_ctrl模块和pcie_link_xdma_ctrl模块为USB模块，实现USB接口的低成本算力系统

- 尽量使用pcie_supv_cmnd_gens模块的指令自动生成功能，可以大幅度提升软件生态的执行效率，降低对于HOST主机性能的依赖

（3）到时至今日，28nm以下的低成本低功耗FPGA或ASIC越来越普及，我们强烈建议本开源的使用者在自己的工程中做如下优化：

- 升级互联HUBS的LVDS通道为serdes

- 升级互联EDGE的LVDS通道为serdes

我们的后续相关开源工程：

PiCube-ROOT-LINK的USB接口开源工程

我们的开源许可协议：

本开源遵循GNU的GPLv3的开源协议，亦即：

本开源的使用者可将该开源指令集用于学术研究，商业化或其他任意用途；

本开源的使用者可基于本开源白皮书所述标准进行改动或再次设计；

本开源的使用者需将修改后的标准进行开源，在发布时须在其开源许可协议中向本开源的发布者书面致谢；

发布者：

Edward Yang 	edward_yxg@outlook.com

Susan Huang 	susanhuangai@outlook.com

Helmsman 		helmsman_shenlong@outlook.com

James			james_zqs@outlook.com